- OMV 630 Гидромотор

Гидромотор относится к тяжелой серии. Он способен обеспечить высокое давление и обладает рабочим объемом, позволяющим достигать максимальных моментов на валу. Применяется для тяжелых буровых установок, колесного привода машин, в том числе в комплекте с редукторами, а также для всевозможных приводов железнодорожных машин.

### ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

• Плавность хода во всем диапазоне скоростей
• Постоянный крутящий момент в широком скоростном интервале
• Высокий момент страгивания
• Повышенное противодавление при отсутствии дренажа (надежное уплотнение вала)
• Высокий КПД
• Большой срок службы при работе в экстремальных условиях
• Высокая прочность и компактность
• Высокая стойкость к нагрузкам как в аксиальном, так и радиальном направлениях
• Применимость в гидравлических системах как с открытым, так и закрытым контуром потоков рабочей жидкости
• Возможность использования самых разнообразных рабочих жидкостей

| Основные характеристики |  |
| --- | --- |
| Производитель | Sauer Danfoss |
| Тип | Гидромотор |
| Типоразмер | 630 |
| Рабочий объем (куб. см) | 629,1 |
| Максимальная скорость вращения (об/мин) | номинальная — 315 максимальная — 380 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | номинальный — 1660 максимальный — 1940 |
| Максимальная мощность(кВт) | номинальная — 48,0 максимальная — 56,0 |
| Максимальный перепад давления (бар) | номинальный — 180 максимальный — 210 пиковый — 240 |
| Максимальный расход масла (л/мин) | номинальный — 200 максимальный — 240 |
| Максимальное давление страгивания ненагруженного вала (бар) | 8 |
| Минимальный момент страгивания (Н·м) | для макс. перепада давления в номинальном режиме — 1130 для макс. перепада давления в перегрузочном режиме — 1550 |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |